# SCHEDA TECNICA

# kelicoll

# adesivo speciale al quarzo per piastrelle

PRODOTTO INDICATO PER LA MESSA IN POSA      DI PIASTRELLE IN CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

INDICAZIONI DI    IMPIEGO

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Campi di applicazione:

Incollaggio all’esterno e all’interno di piastrelle in ceramica , monocottura , gres porcellanato, klinker , cotto, materiali lapidei.

Prodotto indicato per la messa in posa di pavimentazioni sia interne che esterne  idoneo su fondi cementizi assorbenti.

Calpestabilita: dopo  24 ORE dalla messa in posa

Colore: bianco

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE                   Impastare 7/8 litri di acqua pulita per  sacco.

Durata dell’impasto circa 7/8 ore.

Stendere il prodotto sul sottofondo con spatola dentata.

In casi particolari come piastrelle di grandi dimensioni , pavimentazione esterne spalmare l’adesivo anche sulla piastrella.

Il fondo di posa deve essere compatto  e privo di polvere.

Nel caso in cui la piastrella sia polverosa lavarla tuffandola in acqua pulita, prima dell’applicazione .

Temperatura ambiente : min + 6°C / max +35°C

Non applicare il prodotto in presenza di forte vento, pioggia

o di sole battente.

RESA

Circa  5 mq. per sacco

IMMAGAZZINAGGIO

Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA

Vedi scheda di sicurezza allegata

Colorificio Militello s.r.l.                                                                                                                 TEL. 0922 479302
Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (AG)                                                                         colmilitello@gmail.com