# SCHEDA TECNICA

# ecomural

# tonachina ritardata per la finitura di pareti interne

intonaco  a base di fiore di

calcE IDRATA, CEMENTO E

INERTI CALCAREI SELEZIONATI

PER LA RIFINITURA DI PARETI INTERNE

INDICAZIONI DI IMPIEGO                       Applicabile come intonaco su rinzaffi adeguatamente

preparati ,asciutti  e puliti

CARATTERISTICHE                                    Peso specifico: 1,4 c.a. kg/l 
TECNICHE                                                      Aspetto: polvere bianca 
                                                                           Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
                                                                           Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e

Della temperatura esterna .Sovraverniciabile dopo circa 8 giorni

.

INDICAZIONI PER                                     Il sottofondo deve essere ripulito da polveri, oli e grassi

L’APPLICAZIONE

          - Acqua di impasto circa il 25%.Versare prima l’acqua e poi il prodotto         lentamente,        miscelando       l’impasto con un  agitatore fino ad ottenere la consistenza desiderata

          - Applicare in spessori fino a 3/4mm per strato

          - Temperatura di applicazione :da +5°C a +35°C.

          - Evitare l’applicazione in presenza di gelo forte vento e

          - pioggia  o di sole battente

          - Applicare manualmente con fratazzo di acciao, a due mani e rifinire con fratazzo spugna

          - Non mescolare mai con altri materiali o additivi

          - Non impastare   il giorno prima ma possibilmente  lavorare

con tonachina  impastata da una  o due ore

          - Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l’utilizzo.

RESA                                                        18 mq. per quintale

IMMAGAZZINAGGIO                    Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato  negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.

Colorificio Militello s.r.l.                                                                                                                 TEL. 0922 479302
Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (AG)                                                                         colmilitello@gmail.com