SCHEDA TECNICA RASANTE IN POLVERE A BASE CALCE

PRODOTTO NATURALE E TRASPIRANTE OTTENUTO CON FIORE DI CALCE IDRATA , CARBONATO DI CALCIO E RITARDANTI NATURALI. INDICATO PER RIFINIRE , RASARE E MARMORIZZARE TONACHINE INTERNE.

INDICAZIONE PER                    Il prodotto va applicato a due mani , necessariamente , su tonachine

L’APPLICAZIONE                          fresche , installate da non più di 24 ore.  L’applicazione su        intonaci vecchi o già imbiancati è assolutamente sconsigliata.

L’impasto si ottiene versando l’acqua nel recipiente e versando la polvere in maniera graduale e miscelare con miscelatore a basso numero di giri.

Applicare a due mani con spatola di acciaio effettuando un’energica pressione per evitare la formazione di bolle  d’aria.

- Temperatura ambiente: MIN +5°C/ MAX +35°C

- Attrezzi: frattazzo in alluminio

- Diluizione:circa 4,5 lt di acqua per sacco.

- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso

ASPETTO                                                                                                                                    bianco

Confezioni:      kg 20 ,

STOCCAGGIO                                                                Conservare il prodotto al riparo   dal sole, dal gelo e da fonti di calore.

Colorificio Militello s.r.l.                                                                                                                 TEL. 0922 479302
Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (AG)                                                                         colmilitello@gmail.com